Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan;

ATIK İŞLEME TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların işlenmesi amacıyla faaliyet gösteren atık işleme tesislerinin teknik kriterlerine ve bu tesislerde bulunması gereken asgari şartlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-4’de verilen atık listesindeki atıkları işleyen;

- Toplama ayırma tesislerini,

- Metal hurda işleme tesislerini,

c) Faaliyet konusu ile idari ve teknik kriterleri başka bir mevzuatta düzenlenmeyen ön işlem yapan tesisler, yeniden kullanıma hazırlama faaliyeti gerçekleştiren tesisler ile tehlikeli ve tehlikesiz atık geri kazanım tesislerini,

kapsar.

(2) Bu Yönetmelik, faaliyet konusu ile idari ve teknik kriterleri başka bir mevzuatta düzenlenen atık işleme tesislerini kapsamaz. Ancak, ilgili mevzuatında aksi bir hüküm bulunmayan atık işleme tesisleri için bu Yönetmeliğin teminat mektubu verilmesi ile tesislerin kapatılmasına ilişkin hükümleri uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik,

a) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8, 11 ve 12 nci maddeleri,

b) 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci ve 103 üncü maddeleri,

c) 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği,

hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Atık işleme: Atıkların ön işlemler ve ara depolama dâhil olmak üzere Atık Yönetimi Yönetmeliğinin ek-2/A ve ek-2/B’sindeki geri kazanım ya da bertaraf işlemlerini,

b) Atık işleme tesisi: Ön işlem ve ara depolama tesisleri dâhil aktarma istasyonları hariç olmak üzere, atıkları Atık Yönetimi Yönetmeliğinin ek-2/A ve ek-2/B’sindeki faaliyetlerle geri kazanan ve/veya bertaraf eden tesisi,

c) Atık kabul birimi: Atık işleme tesisinde işlenecek atıkların tesise kabulü işlemlerinin yerine getirilmesi ve işlemeye tabi tutuluncaya kadar bekletilmesi için gerekli ünitelerden oluşan alanı ve/veya alanları,

ç) Ara depolama tesisi: Atıkların ön işlem, geri kazanım veya bertaraf tesislerine ulaştırılmadan önce, atık miktarı yeterli kapasiteye ulaşıncaya kadar güvenli bir şekilde depolandığı tesisi,

d) Ayrıştırılmış atık stok sahası: Toplama ayırma tesislerinde ayrılan atıklar ile ön işlem faaliyeti gerçekleştiren atık işleme tesislerinde işlem sonucunda elde edilen atıkların atık işleme tesislerine gönderilinceye kadar bekletildiği alanları,

e) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

f) Bakiye atık: İşlenmek üzere atık işleme tesisine kabul edilen atıklardan işlenemeyen veya işlenme sonucunda geriye kalan atıkları,

g) Çevre lisansı: 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında düzenlenen lisansı,

ğ) Geri kazanım tesisi: Piyasada ya da bir tesiste kullanılan maddelerin yerine ikame edilmek üzere atıkların faydalı bir amaç için kullanıma hazır hale getirilmesinde yer alan ve Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Ek-2/B’sinde listelenen işlemlerden herhangi birini gerçekleştiren atık işleme tesislerini,

h) İl müdürlüğü: Çevre ve şehircilik il müdürlüğünü,

ı) Kapatma planı: İşletme sahibinin talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi veya Bakanlık/il müdürlüğü tarafından resen atık işleme tesisinin kapatılmasına karar verilmesi halinde kapatma sonrası olası olumsuz çevresel etkilere, kontrol ve izleme işlemlerinin nasıl gerçekleştireceğine ve tesisteki tüm atıkların ne şekilde yönetileceğine ilişkin bilgileri içeren planı,

i) Kütle-denge bildirimi: Atık işleme tesisine kabul edilen ve işlenen atıklar ile bakiye atıklara ve atık işleme faaliyeti neticesinde oluşan/üretilen ürünlere ilişkin Bakanlığın çevrimiçi sistemi kullanılarak yapılan kütle-denge bilgisini,

j) Metal hurda işleme tesisi: Bu Yönetmeliğin Ek-2’sinde listelenen atıkları, parçalamak/boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini arttırarak hammadde niteliğine getirmek amacıyla faaliyet gösteren atık işleme tesislerini,

k) Ön işlem: Ayırma işlemi dâhil olmak üzere atıkların hacmini veya tehlikelilik özelliklerini azaltmak, yönetimini kolaylaştırmak veya geri kazanımını artırmak amacıyla atığa uygulanan fiziksel, ısıl, kimyasal veya biyolojik işlemlerden bir veya birkaçını,

l) Toplama ayırma tesisi: Bu Yönetmeliğin Ek-1’inde listelenen atıkların toplanarak cinslerine göre sınıflandırılması amacıyla ayırma işlemlerinin gerçekleştirildiği atık işleme tesisini,

m)Tutarlılık kontrolü: Atığın taşınması işlemlerinde atığı taşıyan tarafından, boşaltılması aşamasında ise atık işleme tesisi tarafından yapılan; atık üreticisi, atığın miktarı, atığın kodu, atık işleme tesisi bilgileri ve atığın beyan edilen atık ile aynı olduğunun doğruluğuna ilişkin kontrolü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel İlkeler, Görev, Yetki ve Yükümlülükler

Genel ilkeler

MADDE 5 – (1) Atıkların yönetiminden sorumlu kişi, kurum ve kuruluşlar, atık yönetiminin her aşamasında yükümlülükler açısından müteselsilen sorumludurlar ve ayrıca atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirleri almakla yükümlüdürler.

(2) Atıkların, ekonomiye katkı sağlaması ve nihaî bertarafa gidecek atık miktarının azaltılması amacıyla geri kazanılması esastır.

(3) Geri kazanımı mümkün olmayan atıklar, Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Ek-2/A’sında belirtilen yöntemlerden biriyle bertaraf edilir.

(4) Atıkların işlenmesinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Elde edilen ürünlerin/malzemelerin, bakiye atıkların ve/veya değerlendirilemeyen ürünün kullanılması veya yönetilmesinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(5) Bu Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer almadığı için toplama ayırma tesisine gönderilemeyen atıklar, ilgili mevzuata uygun olarak; ara depolama, geri kazanım veya bertaraf faaliyeti yapan atık işleme tesislerine gönderilir.

(6) Başka bir mevzuatla yönetimi düzenlenerek geri kazanımına izin verilmeyen atıklar bu Yönetmelik kapsamındaki geri kazanım faaliyeti gerçekleştiren atık işleme tesislerine kabul edilemez.

Bakanlığın görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) Bakanlık;

a) Atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlayan program ve politikaları belirlemekle,

b) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik gerekli idari tedbirleri almakla, ulusal ve uluslararası işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla,

c) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine göre bu Yönetmelik kapsamındaki atık işleme tesislerine çevre lisansı vermekle ve denetlemekle,

yükümlüdür.

İl müdürlüklerinin görev ve yetkileri

MADDE 7 – (1) İl müdürlükleri;

a) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla,

b) Sunulan atık işleme tesisi kapatma planlarını, değerlendirmek ve onaylamakla, tesiste yerinde inceleme ve tespitler yapmakla,

c) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde lisans vermekle sorumlu olduğu atık işleme tesislerine çevre lisansı vermekle,

ç) Bu Yönetmelik kapsamındaki bütün faaliyetlerin uygunluğuna ilişkin denetim yapmakla,

d) Tutarsızlık ve uyuşmazlık durumunda atık işleme tesisleri tarafından tesise kabul edilmeyen atıkların, ilgili mevzuata uygun şekilde yönetildiğinin takibini yapmakla,

yükümlüdür.

Atık işleme tesislerinin yükümlülükleri

MADDE 8 – (1) Atık işleme tesisleri;

a) Tesisin işletilmesi ile ilgili bu Yönetmelik hükümleri ile Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi hükümlerine uymakla,

b) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine göre çevre lisansı almakla ve çevre lisansında bulunmayan atıkları tesisine kabul etmemekle,

c) Tesisin faaliyetleri sonucu oluşan atıklar ile bakiye atıkların ilgili mevzuatta belirtilen hükümlere uygun olarak yönetimini sağlamakla,

ç) Tesise, işlenmeye uygun olmayan atıkları kabul etmemekle,

d) Tesise kabul edilecek atıkların tutarlılık kontrolünü yapmakla, tutarsızlık ve uyuşmazlık durumunda tesise kabul edilmeyen atıkları 24 saat içinde il müdürlüğüne bildirmekle,

e) Atıkların güvenli bir şekilde yönetilmesi amacıyla ve acil durumlarda alınacak önlemlerle ilgili acil durum müdahale planını hazırlamakla, personelin eğitimini sağlamakla/sağlatmakla, acil durum söz konusu olduğu zaman Bakanlığa ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi vermekle,

f) Tesisin genelinde çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almakla ve özel risk taşıyan bölümlere yetkili kişilerin dışında izinsiz girişleri önlemekle,

g) Tesisin ömrünü tamamlaması veya tesisin kapatılmasına karar verilmesi durumunda tesise atık kabul etmemekle, çevrimiçi kütle-denge bildirimlerini tamamlamakla ve bu Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan formata uygun olarak kapatma planı hazırlayarak bulunduğu ilin İl Müdürlüğüne onaylanmak üzere sunmakla,

ğ) Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla ve faaliyet konularına göre; tesise kabul edilen, işlenen atıklar ile bakiye atıkların ve atık işleme faaliyeti sonucunda oluşan ürünlerin/malzemelerin/ayrıştırılmış atıkların bilgilerini Bakanlığın çevrimiçi programı kullanarak bildirmekle,

h) Tesisin gerek işletilmesi sırasında gerekse işletme sonrasında oluşması muhtemel çevresel kirliliğin önlenmesi ve/veya giderilmesi ve tesiste bulunan atıkların yönetilmesi amacıyla, Bakanlıkça belirlenen tutardaki kesin ve süresiz teminat mektubunu çevre lisansı alınması aşamasında Bakanlığa vermekle,

ı) Atık Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmakla,

i) İnşaat ve yıkıntı atıkları için ilgili idareden alınan Atık Taşıma ve Kabul Belgesi olan atıkları tesise kabul etmekle,

yükümlüdür.

(2) Atık işleme tesisleri tarafından tesise kabul edilen atıkların bir yıl içerisinde işlenmesi gerekir. Ancak, bu süre zorunlu hallerde Bakanlığın uygun görüşü ile uzatılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Şartlar ve Kapatma İşlemleri

Atık işleme tesislerinin sağlaması gereken genel şartlar

MADDE 9 – (1) Atık işleme tesislerinde aşağıda belirtilen genel şartlar sağlanır:

a) Atık Yönetimi Yönetmeliği ile atık işleme tesislerine getirilen yükümlüklere uyulması zorunludur.

b) Tesislerde tamamen kapalı alanlar haricindeki alanların etrafı, tesis güvenliğini sağlayacak ve personel harici kişilerin izinsiz girmesini önleyecek şekilde; beton, tuğla, briket, taş örme ve benzeri yapı malzemesi ile kalıcı olacak şekilde çevrilir. Belirtilenler haricindeki malzemeler ile etrafı çevrili olan tesislerin ise yapının mukavemetini arttırıcı yönde beton direkler, demir parmaklıklar ve çelik konstrüksiyon gibi yapı malzemesi ile kalıcı olarak desteklenmesi sağlanabilir.

c) Birbirinden bağımsız olacak şekilde; atıkların tesise girişte kontrolünün, tartım ve kayıt işlemlerinin yapıldığı ve atıkların işlenmek üzere bekletildiği bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde şartları belirtilen atık kabul birimi, atık işleme faaliyetinin gerçekleştiği alan, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde şartları belirtilen ayrıştırılmış atık stok sahası/ürün stok sahası, atık geçici deposu, otopark, idari ve teknik büro, bakım onarım atölyesi ve mutfak, giyim odası, dinlenme odası, duş ve tuvalet gibi sosyal donatı bölümleri bulunur.

ç) Tesisin faaliyetleri sonucu oluşan atıklar ile bakiye atıkların geçici depolanması amacıyla oluşturulacak atık geçici deposu için Atık Yönetimi Yönetmeliği ile geçici depolama alanları için belirlenen şartlar sağlanır.

d) Atık işleme tesislerinde, işleme faaliyetlerinin gerçekleştiği alanların ve atık ile temas halinde olan alanların tabanı, sızdırmazlığı sağlayacak şekilde geçirimsiz beton ve tutuşmaz malzemeden yapılır. Herhangi bir sebeple atıktan kaynaklanabilecek sızıntıların yer altı suyu, kanalizasyon veya yer üstü suyuyla temasını veya sızmasını engelleyecek şekilde toplanabilmesi için tabanda uygun eğimler verilerek ayrı toplama mekanizması oluşturulur.

e) Tesisin yerleşim alanlarına mesafesinde sağlık koruma bandı mesafesinin göz önünde bulundurularak yer seçimi yapıldığına dair ilgili idarenin uygun görüşü ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı çevre lisansı sürecinde sunulur.

f) Tesis genelinde oluşacak yağmur suları, yıkama ve benzeri atık sulardan ayrı toplanır. Yıkama ve benzeri atık sular ilgili mevzuata göre yönetilir.

g) Tesislerde gürültü, toz, koku gibi kirleticilere karşı ilgili mevzuatta tanımlanan her türlü önleyici tedbir alınır.

ğ) Tesisler metal atık kabul edilecek ise radyasyon kontrolü yapılabilmesi için Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu’ndan teknik uygunluğuna ilişkin onay alınmış radyasyon ölçüm cihazları kullanılır ve eğitimli personel bulundurulur.

h) Tesislerde yer alan tüm ekipmanlar firmanın demirbaşına kaydedilir ve bu ekipmanlar toplama ayırma faaliyeti gerçekleştiren atık işleme tesisleri hariç diğer atık işleme tesisleri tarafından kapasite raporunda gösterilir.

ı) Çevre lisansı başvurusunda; talep edilen atık kodlarının, seçilen atık işleme prosesinde işlenmeye uygun olduğuna ilişkin Bakanlıkça belirlenen formata uygun olarak hazırlanan teknik uygunluk raporu ile iş akım şeması ve proses özeti sunulur.

i) Tesise kabul edilen, işlenen ve tesisten çıkan ürün/malzeme ile atıklara ilişkin bilgilerin elektronik ortamda kaydedildiği veri kayıt sistemi bulunur. Veri kayıt sistemine girişi yapılan bilgilere ait belgeler muhafaza edilir.

j) Araç kantarı ile tesise kabul edilen ve tesisten gönderilen atıkların takibi için tesis giriş ve çıkış noktalarına tesise uzaktan erişim imkânı da sağlayan kamera kayıt sistemi bulunur ve elde edilen kayıtlar en az bir yıl süreyle saklanır.

k) Tesislerin organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri ve benzeri şekilde toplu halde bulunan ve giriş çıkışları kontrol altına alınmış alanlarda kurulu olmaları halinde bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen etrafının kalıcı yapı malzemesi ile çevrili olması şartı, girişlerinde radyasyon kontrol sistemi ile yeterlik sahibi personel bulunması durumunda bu maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen radyasyon ölçüm cihazı bulundurma şartı ve girişlerinde araç kantarı olması durumunda ise bu maddenin birinci fıkrasının (i) bendinde belirtilen araç kantarı bulundurma şartı aranmaz.

l) Atıklara ön işlem faaliyeti gerçekleştiren atık işleme tesislerinde, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların birlikte aynı makine ve ekipmanlarla aynı proseste işlenmesi halinde elde edilen atıklar tehlikeli atık olarak yönetilir.

(2) Tesislerin entegre atık işleme tesisi olması durumunda bu maddenin birinci fıkrasında tesislerden istenen; araç kantarı, radyasyon ölçüm cihazı, atık geçici deposu, otopark, idari ve teknik büro, bakım onarım atölyesi ve mutfak, giyim odası, dinlenme odası, duş ve tuvalet gibi sosyal donatı bölümleri ortak kullanılabilir.

(3) Atık işleme tesislerinin faaliyetlerine yönelik ulusal işyeri ve proses yeterlilik standardı bulunması/yayımlanması durumunda, Bakanlıkça tesislerden bu standartlara da ayrıca uyulması istenebilir.

(4) Atık işleme tesislerinin kurulum, işletim ve bakım süreçleri ile kullanılacak prosese yönelik teknoloji seçiminde mevcut en iyi teknikler esas alınır. Atık işleme tesislerine dair mevcut en iyi tekniklere ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(5) Bakanlık ve/veya il müdürlüğü atık işleme tesislerinden bu maddede yer alan hususlara ilişkin ve/veya ilave olarak bilgi veya belge isteyebilir.

Atık kabul birimi

MADDE 10 – (1) Tesiste işlenecek atıkların tesise kabulü işlemlerinin yerine getirilmesi ve işlemeye tabi tutuluncaya kadar bekletilmesi için atık kabul birimi oluşturulur. Bu birime ait üniteler tek bir alanda olabileceği gibi tesis ve işlenecek atık özelliğine göre ayrı alanlarda da teşkil edilebilir. Tesise gelen atıkların tesis girişinde tutarlılık kontrolünün, tartımının ve kayıt işlemlerinin yapıldığı noktalarda ve atıkların tesiste işlenmeye alınıncaya kadar bekletildikleri atık kabul birimlerinde çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde gerekli tedbirler alınır.

(2) Atıkların bekletileceği alanlar meteorolojik olayların etkilerine karşı üzeri ve en az üç tarafı kalıcı yapı malzemesi ile kapalı olarak tesis edilir. Atık kabul alanları tank tipi depo şeklinde teşkil edilmesi halinde bu tanklar her yönden sızdırmazlığı sağlayacak şekilde teşkil edilir. Atıkların söz konusu tanklara aktarımı esnasında dökülerek etrafı kirletebileceği hususu dikkate alınarak, kirlenmeyi engelleyecek şekilde tankların etrafı sızdırmaz nitelikteki beton ile kaplanır ve kaplanan alana uygun eğimler verilerek, oluşturulan ızgaralar/kanallar aracılığıyla dökülen atıklar toplanır.

(3) Atık kabul alanlarının tabanı, sızdırmazlığı sağlayacak şekilde geçirimsiz beton ve tutuşmaz malzemeden yapılır. Herhangi bir sebeple atıktan kaynaklanabilecek sızıntıların yer altı suyu, kanalizasyon veya yer üstü suyuyla temasını veya sızmasını engelleyecek şekilde toplanabilmesi için tabanda uygun eğimler verilerek ayrı toplama mekanizması oluşturulur. Ayrı toplanan sızıntıların uygun yöntemle geri kazanımı/bertarafı sağlanır, bu sıvılar alıcı ortama verilemez.

(4) Yağmur ve yüzey sularının drenajı için gerekli tedbirler alınır.

(5) Sızma veya dökülmelere karşı atığın türüne uygun absorban malzeme bulundurulur.

(6) Atık kabul alanları, kabulü yapılan atıkların verimli bir şekilde işlenmesinin sağlanması için atıkların özelliklerine ve bekletme sürelerine göre yeterli sayıda ve kapasitede bölümlere ayrılır. Söz konusu bölümler oluşturulurken atığa uygulanacak fiziksel, kimyasal, biyolojik işlemler dikkate alınır ve atıklar birbiri ile reaksiyona girmeyecek şekilde biriktirilir. Atık kabul alanlarında atıkların ayrımı, araya paneller konularak bölmeler oluşturmak suretiyle olabileceği gibi atığın özelliklerine uygun konteyner kullanımıyla da gerçekleştirilebilir. Her bir bölmede/konteynerde bekletilen atığın kodu belirtilir.

(7) Atık kabul birimi için Bakanlıkça/il müdürlüğünce gerek görülmesi halinde talep edilecek ilave tedbirler alınır.

Ayrıştırılmış atık stok sahası ve ürün stok sahası

MADDE 11 – (1) Toplama ayırma tesislerinde ayrılan atıklar ile atıklara geri kazanım veya bertaraf öncesi ön işlem faaliyeti gerçekleştiren atık işleme tesislerinde işlem sonucunda elde edilen atıkların atık işleme tesislerine gönderilinceye kadar bekletildiği ayrıştırılmış atık stok sahasında;

a) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen şartların sağlanması zorunludur.

b) Ayrıştırılmış atıklar özellikleri dikkate alınarak yeterli alanda, uygun bölme/kap/konteyner ve benzeri içerisinde atık kodu belirtilerek bekletilir.

c) Bakanlıkça/il müdürlüğünce gerek görülmesi halinde talep edilen ilave tedbirler alınır.

(2) Atık işleme tesislerinde elde edilen ürünlerin satış öncesi bekletildiği ürün stok sahaları diğer atık işleme faaliyetinin gerçekleştiği bölümlerden ayrı bir alanda tesis edilir. Ürün stok sahalarında bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlar aranmaz.

Atık işleme tesislerin kapatılması

MADDE 12 – (1) Atık işleme tesisi, il müdürlüğünden kapatma planı onayı alınmadan ve kapatma sonrası gereken çevresel etkiler, kontrol ve izleme işlemleri gerçekleştirilmeden kapatılamaz.

(2) Atık işleme tesisinin, sahibi tarafından kapatılmak istenmesi ve/veya resen Bakanlığın/İl Müdürlüğünün kapatılmasına karar vermesi halinde, bu Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan kapatma planı formatına uygun olarak hazırlanan kapatma planı tesis sahibi tarafından il müdürlüğüne sunulur ve onay alınır.

(3) Sunulan kapatma planı kapsamında il müdürlüğünce yerinde inceleme yapılır. Kapatma planında tespit edilen eksiklikler il müdürlüğünün belirleyeceği süre içerisinde tamamlanır ve tekrar onaya sunulur. Eksiklik bulunmaması/giderilmesi halinde il müdürlüğü tarafından kapatma planı onaylanır.

(4) Onaylanan kapatma planına göre tesiste bulunan atıkların yönetimi sağlanır. Atıkların onaylı kapatma planına göre atık işleme tesislerine gönderilmesi ve çevrimiçi kütle-denge bildirimlerinin tamamlanması sonrasında il müdürlüğüne başvurulur ve il müdürlüğünce yerinde tespit yapılır.

(5) Atıkların tesisten gönderildiğinin tespiti sonrasında tesis yerleşkesi, binası ve makine ekipmanlarına ilişkin onaylı kapatma planı kapsamında işlemlere başlanır.

(6) Tesisin arındırılması, temizlenmesi, sökülmesi ve yıkılması çalışmaları sırasında ve sonrasında il müdürlüğü tarafından yerinde tespit yapılır.

(7) İşlemlerin onaylı kapatma planına uygun şekilde yapıldığının tespiti sonrasında tesisin çevre lisansı Bakanlık/il müdürlüğü tarafından iptal edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Özel Şartlar

Atık işleme tesislerinin sağlaması gereken özel şartlar

MADDE 13–  (1) Toplama ayırma tesislerine, faaliyet konularına göre bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan atıklardan uygun olanlar ve/veya 12/7/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği’nin Ek-5’ine göre birlikte biriktirilen/toplanan kağıt, karton, cam, plastik ve metal atıklar kabul edilir. Bu tesislerin toplam alanı en az 1000 m2 olmak zorundadır. Bu tesislerde atıklara kırma/parçalama, sıkıştırma, harmanlama, tasnif etme ve benzeri fiziksel işlemler uygulanabilir. Söz konusu tesislerde bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde verilen şartlara ilave olarak;

a)  Faaliyet konusuna ve tesise kabul edilen atıklara uygulanacak işlemlere göre ayırma, tasnif etme, kırma/parçalama, sıkıştırma, eleme ekipmanları ve benzeri fiziksel işlemlerin yapıldığı üniteler ve gerekli ekipmanlar bulundurulur.

b) En az bir çevre mühendisi veya çevre görevlisi sürekli istihdam edilir.

c) Bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan karışık ambalaj atıklarını ve/veya Sıfır Atık Yönetmeliği’nin Ek-5’ine göre birlikte biriktirilen kağıt, karton, cam, plastik ve metal atıkları kabul eden toplama ayırma tesislerinde;

1) Kapasiteyi karşılayacak şekilde platformlu ayırma bandı bulundurulması zorunludur. Bu atıkların ayrıştırılması sadece platformlu ayırma bandında gerçekleştirilir. Malzeme cinsine göre ayrılacak atıklar için, ayırma bandının kenarlarında belirli aralıklar ile ayırma gözleri ve bu gözlerin altında, cinslerine göre ayrılan atıkların biriktirilmesi amacıyla tesis içerisinde kolayca hareket ettirilebilecek konteynerler veya pres hattını besleyen atık bölmeleri bulundurulur.

2) Toplam alanı en az 3.000 m2 olan ve en az 2000 m3/gün ayırma kapasitesine sahip olan tesisler 1.Tip Toplama Ayırma Tesisi olarak adlandırılır.

3) Toplam alanı en az 2.000 m2 olan ve en az 600 m3/gün ayırma kapasitesine sahip olan tesisler 2. Tip Toplama Ayırma Tesisi olarak adlandırılır.

4) Toplam alanı en az 1.000 m2 olan ve en az 100 m3/gün ayırma kapasitesine sahip olan tesisler 3. Tip Toplama Ayırma Tesisi olarak adlandırılır.

(2) Metal hurdaları parçalamak/boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini arttırarak hammadde niteliğine getirmek maksadıyla faaliyet gösteren bu Yönetmeliğin Ek-2’sinde verilen atıkları kabul ederek geri kazanım faaliyeti gerçekleştiren metal hurda işleme tesisleri bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen şartlara ilave olarak;

a) Mekanik kırıcı-parçalayıcı-öğütücü ünitelerinin bulundurulması,

b) Kesme ve presleme ekipmanı bulundurulması,

c) Drenaj kanallarına bağlı yağ tutucular bulundurulması,

ç) Yağ ile kontamine olmuş yüzeyi temizlemek amacıyla absorban malzemeler ile yağ çözücüler bulundurulması,

d) Bu Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan 16 01 06 kodlu, sıvı ya da tehlikeli maddeler içermeyen ömrünü tamamlamış araçları işlemek istemeleri halinde, 30/12/2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik,

şartlarını sağlar.

(3) Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin Ek-4’ünde yer alan 17 05 ve 17 06 alt bölüm başlığı altındakiler hariç diğer 17 kodlu inşaat ve yıkıntı atıkları ile 20 03 07 kodlu hacimli atıkları kabul ederek geri kazanım faaliyeti gerçekleştiren atık işleme tesislerinde bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen şartlara ilave olarak;

a) Ayırma, boyut küçültme/parçalama ekipmanları ile atık türüne göre eleme işlemlerinin yapıldığı yeterli sayıda ve kapasitede ayırıcı, kırıcı, bantlı taşıma sistemleri ve gerekli ekipmanlar bulunur.

b) Toz emisyonu ile gürültü ve titreşime karşı ilave tedbirler alınır.

(4) Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-4’de verilen atık listesinde 01 03 ve 01 04 alt bölüm başlığı altında yer alan maden atıklarının maden zenginleştirme yöntemlerine uygun en iyi teknikler kullanılarak geri kazanılması esastır. Maden atıklarının geri kazanımını gerçekleştiren atık işleme tesisleri tarafından, bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen şartlara ilave olarak çevre lisansı başvurusu sırasında başvuruya konu olan atık kodlarının, seçilen atık işleme prosesinde geri kazanıma uygun olduğuna ilişkin kurumsal akademik rapor Bakanlığa sunulur.

(5) Atıkların geri kazanım veya bertaraf işlemlerine tabi tutulmadan önce stabilizasyonunu sağlamak ve/veya tehlikelilik özelliklerinin azaltılması amacıyla atıklara uygulanan ön işlemlerden; distilasyon, evoporasyon, adsorpsiyon, solvent ekstraksiyonu, desorpsiyon, solidifikasyon, stabilizasyon, nötralizasyon ve benzeri fizikokimyasal işlemleri gerçekleştiren atık işleme tesislerinde bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen şartlara ilave olarak bulunması gereken şartlar Bakanlıkça ayrıca belirlenir.

(6) Yeniden kullanıma hazırlama faaliyeti gerçekleştiren atık işleme tesislerinde bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen şartlara ilave olarak, atık olan ürün veya ürün bileşenlerinin tasarlandığı şekilde aynı amaçla yeniden kullanıma hazırlanması için yapılacak temizleme, onarım, kontrol gibi fiziksel işlemlerde gerekli olan ilave ekipmanlar bulundurulur.

(7) Atık işleme tesislerinde geri kazanım faaliyeti sonucu elde edilen ürünler/malzemeler için;

a) Çevre lisansı aşamasında, ürünün standardına ve satışa uygunluğuna ilişkin belgeler ile malzeme güvenlik bilgi formlarının sunulması ve elde edilen ürünlerin kapasite raporunda ürün olarak gösterilmesi,

b) Geri kazanım sonucunda elde edilen malzemenin ürün olarak standardının bulunmaması halinde; çevre lisansı aşamasında, malzemenin kullanımına yönelik talebin sürekli olduğunun ve malzemenin ekonomik değere sahip bir ürünün üretim prosesinde ihtiyaç duyulan hammadde niteliğinde olduğunun malzemeyi talep edenin taahhüttü ile belgelenmesi ve bu malzeme ile yapılan üretim sonucunda elde edilen ürünün standardını bozmadığının gösterilmesi,

c) Ürün vasfının kaybedilmesi veya satışının gerçekleştirilememesi durumunda bu malzemelerin atık olarak yönetilmesi,

gerekmektedir.

(8) Atık işleme tesislerinin faaliyet konusuna, proseslerine ve bu proseslerden elde edilen malzemelere göre sağlaması gereken özel şartlar ve teknik kriterlere ilişkin ilave hususlar Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırım

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununda öngörülen yaptırımlar uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren;

a) 17/6/2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği,

b) 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 11, 29, 30, 31, 32 nci maddeleri ile Ek-3’ü,

yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut izinli tehlikesiz atık toplama ayırma tesisleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce il müdürlüğünden izin belgesi alarak faaliyetlerini gerçekleştirmekte olan tehlikesiz atık toplama ayırma tesisleri, bu Yönetmelik ile belirlenen koşullara bir yıl içerisinde uyum sağlamakla ve Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde çevre lisansı almakla yükümlüdür.

(2) Mevcut izinli tehlikesiz atık toplama ayırma tesisleri;

a) Tesislerine, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Ek-1’de yer alan atık kodları dışında atık kabul etmemekle,

b) Tesislerinde Ek-1’de yer alan atık kodlarından farklı kodlu atıkların bulunması halinde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde söz konusu atıkların tamamını çevre lisanslı atık işleme tesislerine göndermekle,

yükümlüdür.

(3) Bu Yönetmelik ile belirlenen koşullara, bu maddede verilen süreler içerisinde uyum sağlayamayan mevcut izinli tehlikesiz atık toplama ayırma tesisleri için bu Yönetmeliğin 12 nci maddesi çerçevesinde kapatma planı sunularak iş ve işlemler yürütülür ve izin belgesi iptal edilir.

Mevcut çevre lisanslı tesisler

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çevre lisansı almış atık işleme tesisleri bu Yönetmelik hükümlerine uygun faaliyet göstermek şartıyla mevcut çevre lisansları sürelerinin sonuna kadar faaliyetlerine devam edebilirler.

(2) Mevcut çevre lisanslı atık işleme tesisleri, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi birinci fıkrasının (ğ) bendinde belirtilen teminat mektubunu ilgili hükmün yürürlük tarihinden itibaren 30 (otuz) iş günü içerisinde sunmak zorundadır.

(3) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun faaliyet göstermeyen veya bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürede teminat mektubunu sunmayan mevcut çevre lisanslı atık işleme tesisleri için bu Yönetmeliğin 12 nci maddesi çerçevesinde kapatma planı sunularak iş ve işlemler yürütülür ve çevre lisansı iptal edilir.

Mevcut inşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili idareden izin alarak faaliyetlerini gerçekleştirmekte olan inşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri, bu Yönetmelik ile belirlenen koşullara bir yıl içerisinde uyum sağlamakla ve Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde çevre lisansı almakla yükümlüdür.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 8 inci maddesi birinci fıkrasının (ğ) bendi yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

EK-1

TOPLAMA AYIRMA TESİSLERİNE KABUL EDİLEBİLECEK ATIK KODLARI

|  | Metaller |
| --- | --- |
| 02 01 10 | Atık metal |
| 10 03 02 | Anot hurdaları |
| 11 05 01 | Katı çinko |
| 12 01 01 | Demir metal çapakları ve talaşları |
| 12 01 02 | Demir metal toz ve parçacıklar |
| 12 01 03 | Demir dışı metal çapakları ve talaşları |
| 12 01 04 | Demir dışı metal toz ve parçacıklar |
| 12 01 13 | Kaynak atıkları |
| 12 01 21 | 12 01 20 dışındaki öğütme parçaları ve öğütme maddeleri (metal talaş) |
| 15 01 04 | Metalik ambalaj |
| 16 01 12 | 16 01 11 dışındaki fren balataları |
| 16 01 16 | Sıvılaştırılmış gaz tankları |
| 16 01 17 | Demir metaller |
| 16 01 18 | Demir olmayan metaller |
| 16 01 22 | Başka bir şekilde tanımlanmamış parçalar |
| 17 04 01 | Bakır, bronz, pirinç |
| 17 04 02 | Alüminyum |
| 17 04 03 | Kurşun |
| 17 04 04 | Çinko |
| 17 04 05 | Demir ve çelik |
| 17 04 06 | Kalay |
| 17 04 07 | Karışık metaller |
| 19 10 01 | Demir ve çelik atıkları |
| 19 10 02 | Demir olmayan atıklar |
| 19 12 02 | Demir metali |
| 19 12 03 | Demir dışı metal |
| 20 01 40 | Metaller |

|  | Kağıt-karton |
| --- | --- |
| 15 01 01 | Kağıt ve karton ambalaj |
| 19 12 01 | Kağıt ve karton |
| 20 01 01 | Kâğıt ve karton |

|  | Plastik |
| --- | --- |
| 02 01 04 | Atık plastikler (ambalajlar hariç) |
| 07 02 13 | Atık plastik |
| 12 01 05 | Plastik yongalar ve çapaklar |
| 15 01 02 | Plastik ambalaj |
| 16 01 19 | Plastik |
| 17 02 03 | Plastik |
| 19 12 04 | Plastik ve lastik |
| 20 01 39 | Plastikler |

|  | Cam |
| --- | --- |
| 10 11 05 | Partiküller ve toz |
| 10 11 12 | 10 11 11 dışındaki atık camlar |
| 15 01 07 | Cam ambalaj |
| 16 01 20 | Cam |
| 17 02 02 | Cam |
| 19 12 05 | Cam |
| 20 01 02 | Cam |

|  | Ahşap |
| --- | --- |
| 03 01 01 | Ağaç kabuğu ve mantar atıkları |
| 03 01 05 | 03 01 04 dışındaki talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar |
| 03 03 01 | Ağaç kabuğu ve odun atıkları |
| 15 01 03 | Ahşap ambalaj |
| 17 02 01 | Ahşap |
| 19 12 07 | 19 12 06 dışındaki ahşap |
| 20 01 38 | 20 01 37 dışındaki ahşap |

|  | Tekstil |
| --- | --- |
| 04 02 09 | Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil, elastomer, plastomer) |
| 04 02 21 | İşlenmemiş tekstil elyafı atıkları |
| 04 02 22 | İşlenmiş tekstil elyafı atıkları |
| 15 01 09 | Tekstil ambalaj |
| 19 12 08 | Tekstil malzemeleri |
| 20 01 10 | Giysiler |
| 20 01 11 | Tekstil ürünleri |

|  | Diğer |
| --- | --- |
| 15 01 05 | Kompozit ambalaj |
| 15 01 061 | Karışık ambalaj |
| 17 04 11 | 17 04 10 dışındaki kablolar |
| 20 03 07 | Hacimli atıklar |
| 17 01 01 | Beton (Elektrik dağıtım faaliyetinde kullanılan beton direkler) |

1 Bu kodda yer alan atıkların ayırma bantlarında ayrıştırılması sağlanır.

EK-2

METAL HURDA İŞLEME TESİSLERİNE KABUL EDİLEBİLECEK ATIK KODLARI

| 02 01 10 | Atık metal |
| --- | --- |
| 10 03 02 | Anot hurdaları |
| 11 05 01 | Katı çinko |
| 12 01 01 | Demir metal çapakları ve talaşları |
| 12 01 02 | Demir metal toz ve parçacıklar |
| 12 01 03 | Demir dışı metal çapakları ve talaşları |
| 12 01 04 | Demir dışı metal toz ve parçacıklar |
| 12 01 13 | Kaynak atıkları |
| 12 01 21 | 12 01 20 dışındaki öğütme parçaları ve öğütme maddeleri (metal talaş) |
| 16 01 062 | Sıvı ya da tehlikeli maddeler içermeyen ömrünü tamamlamış araçlar |
| 16 01 12 | 16 01 11 dışındaki fren balataları |
| 16 01 16 | Sıvılaştırılmış gaz tankları |
| 16 01 17 | Demir metaller |
| 16 01 18 | Demir olmayan metaller |
| 16 01 22 | Başka bir şekilde tanımlanmamış parçalar |
| 17 04 01 | Bakır, bronz, pirinç |
| 17 04 02 | Alüminyum |
| 17 04 03 | Kurşun |
| 17 04 04 | Çinko |
| 17 04 05 | Demir ve çelik |
| 17 04 06 | Kalay |
| 17 04 07 | Karışık metaller |
| 17 04 11 | 17 04 10 dışındaki kablolar |
| 19 10 01 | Demir ve çelik atıkları |
| 19 10 02 | Demir olmayan atıklar |
| 19 12 02 | Demir metali |
| 19 12 03 | Demir dışı metal |
| 20 01 40 | Metaller |

2 Bu kodda yer alan atıklar, ömrünü tamamlamış araç işleme tesisi olarak çevre lisansı bulunan hurda metal işleme tesislerine kabul edilir.

EK-3

ATIK İŞLEME TESİSİ KAPATMA PLANI FORMATI

Atık işleme tesislerinin kapatılmadan önce sunulması gereken Kapatma Planı aşağıdaki bilgileri içerir. İl müdürlüğü tarafından istenmesi halinde ilave bilgi, belge ve analiz kapatma planına eklenir.

- Tesisin kapatılmasına ilişkin gerekçelerin açıklanması.

- Kapatma işlemine ilişkin iş basamaklarını ayrı ayrı gösteren iş termin planı (takvim).

- Tesisin kullanım süresi.

- Saha mülkiyet durumu.

- Tesise son bir yıl içerisinde kabul edilmiş olan atıklara ilişkin kütle-denge bildirimlerinin çıktısı.

- Tesiste hâlihazırda bulunan atıkların kodları, miktarı, ne şekilde bekletildiğine dair bilgi.

- Kapatma sonrası sızıntı suyu, yerüstü suyu, yağmur/taşkın suyu ve yer altı suyu yönetimine ilişkin bilgiler.

- Tesiste hâlihazırda bulunan atıkların ne şekilde yönetileceği;

  - Atıkların hangi tesislere gönderileceği,

  - Atıkların hangi tarih aralığında gönderileceği,

  - Atıkların ne şekilde gönderileceği (ambalaj, etiketleme, taşıma vb.).

- Tesisin kapatılması sonrasında tesisin ne şekilde değerlendirileceğine (bir başka geri kazanım/bertaraf tesisine devir/satış/kiralama, tesisin bir başka faaliyet için devri/satışı/kiralanması ya da tesisin yıkılması vb.) dair bilgiler (Tesisin satışı/devri/kiralama yoluyla kullanımı devam edecekse hangi firmaya verileceğine dair bilgi).

- Tesis yıkılacaksa;

  - Tesisteki makine ve ekipmanların ne şekilde değerlendirileceğine (satış/devir/geri kazanım/bertaraf vb.),

  - Makine ve ekipmanın arındırılması ve temizlenmesinin ne şekilde gerçekleştirileceğine,

  - Tesis binalarının yıkılmasına ilişkin planlara (seçici yıkım, arındırma, kimin yapacağı vb.),

ç. Tesis binalarında asbest olup olmadığına,

  - Tesisin söküm ve yıkımında asbest vb. kirliliklere ilişkin arındırmanın nasıl yapılacağına,

  - Tesisin söküm ve yıkımında alınacak çevresel tedbirlere,

ilişkin bilgiler.

- Tesisteki faaliyet sonucunda tesiste çevresel kirlilik oluşup oluşmadığı, alıcı ortama etkilerine dair bilgiler.

- İl müdürlüğü tarafından gerek görülen diğer bilgi ve belgeler.